Инструкция по технике безопасности при резьбе ножом

• Работай ножом только на рабочем месте. Не ходи с ножом по мастерской. Но если появится необходимость перемещения, то держи лезвие ножа вниз.

• Клади нож на верстак плашмя. Не устанавливай нож в пазах верстачной крышки, т.к. выступающий снизу конец лезвия ножа представляет опасность.

• Затачивай нож часто, т.к. острое лезвие его менее опасно при работе. Заточку производи на мелкозернистом оселке. Во время заточки упирай фаской лезвия на поверхность оселка и попеременно затачивай каждую сторону лезвия.

• Перед началом резания хорошо продумай последовательности работы. Постарайся надежно зафиксировать заготовку, по возможности установи её в верстаке - в таком случае можно работу ножом проводить двумя руками.

• При ножевой резьбе внимательно следи за направлением движения ножа. Придерживайся следующих правил:

- ножевая резьба подразделяется на выполнение зарубок и выборку зарубками, ограничивают отделяемую лучину или выполняют углубление в изделии. Зарубки могут быть односторонними или двухсторонними, а также могут быть отдельными декорирующими элементами;

- опасные приемы ножевой резьбы - это резание ножом поперек волокон древесины, т.к. подобная работа требует большего усилия, чем резание по волокну;

- при ножевой резьбе заготовку следует опереть о крышку верстака, зажать в клиньях или укрепить её струбцинами. При закрепленной заготовке резать ножом можно двумя руками, что облегчает работу. Зарубки можно выполнять и ножовкой с обушком;

- НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИ НОЖЕВУЮ РЕЗЬБУ ВБЛИЗИ СВОЕГО ТЕЛА;

- приемами вырезов выполняется выборка более глубоких углублений в заготовке. Выборку можно выполнять движением ножа на себя или от себя;

- при выборке работать можно стоя, упирая заготовку о тело или поддерживая её подмышками;

- при выполнении ножевой резьбы у тела, нож должен двигаться от себя. Рука, удерживающая ножик, плотно прижата к телу, а подачу заготовки производят от себя. Эти приемы работы более безопасны, т.к. движение ножа происходит от себя;

- заканчивающийся рез ограничивается фаской и нож удерживается двумя руками.